| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-001 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de un subsistema de captura de voz far-field basado en un arreglo de micrófonos MEMS, con procesamiento digital de voz (beamforming, reducción de ruido y detección de palabra de activación). |
| Especificaciones derivadas | - Arreglo de ≥2 micrófonos MEMS (recomendado 3–4) - Separación física adecuada entre micrófonos (orden de cm) - Ganancia de beamforming ≥ 6 dB - SNR efectiva post-procesamiento ≥ 15 dB a 3 m - Soporte de algoritmos de reducción de ruido y cancelación de eco acústico (AEC) - Latencia de detección de palabra de activación ≤ 300 ms - Frecuencia de muestreo ≥ 16 kHz (voz) - Sincronización entre canales de micrófono |
| Alternativas de implementación | - Beamforming en SoC vs DSP dedicado - Arreglo de 2 vs 4 micrófonos - Micrófonos analógicos vs digitales (PDM/I2S) |
| Implicaciones de las alternativas | - Más micrófonos (3–4): mejor direccionalidad y robustez al ruido, mayor costo, consumo y complejidad mecánica - 2 micrófonos: menor costo, menor ganancia de beamforming - DSP dedicado: menor carga del SoC y mejor eficiencia energética, mayor costo y complejidad - Procesamiento en SoC: menor hardware adicional, mayor uso de CPU - Micrófonos digitales (PDM/I2S): mayor inmunidad a ruido EMI, integración más simple - Micrófonos analógicos: mayor sensibilidad a ruido, requieren ADC externo |
| Criterio de aceptación refinado | La palabra de activación es detectada correctamente en ≥ 90% de 50 intentos consecutivos a una distancia de 3 m, con ruido ambiente de 50 dB SPL, y con latencia de detección ≤ 300 ms |
| Método de verificación refinado | Ensayo en cámara acústica o entorno controlado: generación de ruido de fondo a 50 dB SPL, emisión de palabra de activación a 3 m, registro de detecciones correctas, medición de latencia y análisis de desempeño del sistema |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-002 |
| Clasificación | HW |
| Implicación técnica | Implementación de una interfaz digital síncrona tipo I2S entre el SoC y un códec de audio externo para transmisión y recepción de audio PCM, con generación y distribución de señales de reloj estables. |
| Especificaciones derivadas | - Resolución de audio: hasta 24 bits - Frecuencia de muestreo: hasta 96 kHz - Soporte full-duplex (TX/RX) - Señales: BCLK, LRCLK (WS), SDATA (TX/RX) y opcional MCLK - Relación de relojes: BCLK = 64 × Fs (para 32 bits por canal) - Estabilidad de reloj: jitter bajo y sincronización consistente - Configuración del SoC como master (por defecto) - Niveles lógicos compatibles entre SoC y códec |
| Alternativas de implementación | SoC como master vs códec como master |
| Implicaciones de las alternativas | - SoC master: arquitectura más simple e integrada, menor dependencia externa; requiere generación de relojes de buena calidad - Códec master: mejor calidad de reloj (menor jitter), potencial mejora en calidad de audio; mayor complejidad de diseño (clock routing) y dependencia del códec |
| Criterio de aceptación refinado | La interfaz I2S transmite y recibe audio sin errores de trama ni desincronización durante ≥ 60 s de operación continua a 24 bits / 96 kHz |
| Método de verificación refinado | Medición con analizador lógico u osciloscopio: verificación de frecuencias (BCLK, LRCLK), relación entre relojes, integridad de señal, ausencia de glitches y correcta alineación de datos en tramas I2S |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-003 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de un pipeline completo de reproducción de audio que incluye decodificación de formatos digitales, conversión digital-analógica (DAC), amplificación de potencia y reproducción mediante altavoces, garantizando calidad acústica adecuada. |
| Especificaciones derivadas | - Soporte de formatos: FLAC, WAV, AAC, OPUS - Resolución de audio: hasta 24 bits / 96 kHz - Nivel de presión sonora (SPL): ≥ 70 dB a 1 m - Distorsión armónica total (THD): < 1% a 1 kHz y nivel nominal - Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 10 kHz (mínimo para voz/audio general) - Potencia de salida acorde al SPL requerido - Integración con interfaz I2S (FR-002) - Control de volumen digital o analógico |
| Alternativas de implementación | - Amplificador clase D vs clase AB - DAC interno en SoC vs códec/DAC externo |
| Implicaciones de las alternativas | - Clase D: alta eficiencia (>80%), menor disipación térmica, mayor EMI que requiere cuidado en layout PCB - Clase AB: menor EMI y mejor linealidad, pero baja eficiencia y mayor disipación térmica - DAC interno: menor costo y complejidad, pero limitado en calidad y flexibilidad - DAC externo/códec: mejor desempeño (SNR, THD), mayor costo y complejidad de integración |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema reproduce correctamente archivos en los formatos soportados sin artefactos audibles, alcanzando ≥ 70 dB SPL a 1 m con THD < 1% a 1 kHz en condiciones nominales de operación |
| Método de verificación refinado | Medición con sonómetro calibrado para SPL y analizador de audio/espectro para THD; reproducción de señales de prueba (senoidal 1 kHz y audio real) y evaluación auditiva complementaria |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-004 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de una interfaz de video digital basada en MIPI DSI entre el SoC y el panel de visualización, garantizando transmisión estable de datos gráficos y correcta integración con el controlador táctil. |
| Especificaciones derivadas | - Resolución mínima: ≥ 800×480 px - Interfaz MIPI DSI con 2–4 lineas diferenciales - Velocidad por linea acorde a resolución - Ausencia de pérdida de sincronización (HS/VS implícitos en DSI) - Integridad de señal: impedancia controlada en PCB (≈100 Ω diferencial) - Tasa de refresco ≥ 30 fps - Interfaz táctil independiente (I2C o SPI) - Operación continua sin corrupción de imagen |
| Alternativas de implementación | MIPI DSI vs RGB paralelo |
| Implicaciones de las alternativas | - MIPI DSI: menor número de pines, menor EMI, mayor eficiencia; requiere diseño de alta velocidad (impedancia controlada y señales diferenciales) - RGB paralelo: implementación más simple y directa, pero alto número de pines, mayor EMI y mayor complejidad de ruteo en PCB |
| Criterio de aceptación refinado | La pantalla muestra contenido gráfico continuo sin artefactos visuales (líneas, parpadeo, pérdida de sincronización) durante ≥ 30 minutos de operación, a la resolución y tasa de refresco especificadas. |
| Método de verificación refinado | Prueba de operación continua con contenido dinámico, inspección visual, captura de pantalla y verificación de estabilidad durante ≥ 30 min |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-005 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | - Tasa de detección ≥ 95% en el área activa - Resolución táctil acorde a la pantalla (≥ 800×480) - Latencia de detección ≤ 100 ms - Interfaz de comunicación: I2C o SPI - Integración con subsistema de entrada de Linux - Soporte de eventos básicos: toque, liberación y posición - Robustez ante ruido EMI (proveniente de RF y PWM) - Operación estable durante uso continuo |
| Especificaciones derivadas | ≥95% detección en cualquier punto de la pantalla para permitir IU más compleja, interfaz I2C/SPI e integración con Linux Input |
| Alternativas de implementación | Interfaz I2C vs SPI |
| Implicaciones de las alternativas | - SPI: mayor velocidad y menor latencia, mayor complejidad de cableado (más líneas) - I2C: menor complejidad y costo (menos líneas), menor velocidad y posible mayor latencia en sistemas cargados |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema detecta correctamente ≥ 95 de 100 pulsaciones distribuidas uniformemente en el área activa, con latencia ≤ 100 ms por evento |
| Método de verificación refinado | Prueba con plantilla de grilla (ejemplo 10×10), generación de pulsaciones controladas, registro de eventos mediante logs del sistema y medición de latencia entre contacto físico y evento reportado |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-006 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de un subsistema de control de iluminación RGB mediante modulación de intensidad por canal (R, G, B), con control independiente, estabilidad temporal y mínima interferencia con otros subsistemas. |
| Especificaciones derivadas | - Control independiente de canales R, G y B - Soporte de ≥ 7 colores preconfigurados - Resolución de control ≥ 8 bits por canal - Frecuencia de modulación (PWM) ≥ 1 kHz (evitar parpadeo perceptible) - Consumo reducido acorde a LEDs de baja potencia - Estabilidad de color sin fluctuaciones visibles - Minimización de EMI para no afectar subsistemas sensibles (audio/RF) |
| Alternativas de implementación | - PWM generado por el SoC - Driver LED dedicado (I2C/SPI con PWM interno) |
| Implicaciones de las alternativas | - PWM desde SoC: implementación simple, sin hardware adicional; mayor carga de CPU/periféricos y mayor riesgo de EMI si no se gestiona correctamente. - Driver dedicado: control más preciso, estable y menor carga del SoC. Mayor costo y complejidad de integración. |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema reproduce correctamente al menos 7 colores preconfigurados, con control independiente por canal y sin parpadeo perceptible ni variaciones de intensidad durante operación continua |
| Método de verificación refinado | Prueba funcional mediante envío de comandos a cada canal y combinaciones RGB; inspección visual complementada con medición básica (ej. fotodiodo o sensor de luz) para verificar estabilidad e independencia de canales |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-007 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Integración de un subsistema de comunicaciones inalámbricas que provea conectividad Wi-Fi y Bluetooth, incluyendo antena, stack de red y mecanismos de coexistencia, garantizando enlaces estables y seguros en operación continua. |
| Especificaciones derivadas | - Wi-Fi dual band: 2.4 GHz y 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) - Bluetooth ≥ 5.4 (BLE o clásico según uso) - Estabilidad de conexión ≥ 1 h continua - Latencia de red local ≤ 100 ms - Soporte de cifrado (WPA2/WPA3 para Wi-Fi, BLE secure pairing) - Reconexión automática ante pérdida de conexión - Coexistencia Wi-Fi/Bluetooth sin degradación significativa |
| Alternativas de implementación | Módulo RF integrado vs implementación discreta (chip RF + diseño propio) |
| Implicaciones de las alternativas | - Módulo integrado: integración rápida, menor riesgo, certificaciones (FCC/CE) preaprobadas; mayor costo unitario y menor flexibilidad de antena - Chip discreto: menor costo en volumen y mayor control del diseño RF; alta complejidad (antena, acoples, EMI) y necesidad de certificación. Esto último puede aumentar los costos significativamente. |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema mantiene conexión Wi-Fi y enlace Bluetooth estables durante ≥ 60 minutos de operación continua, con tasa de pérdida de paquetes ≤ 1% y sin reconexiones involuntarias |
| Método de verificación refinado | Pruebas en red local con router de referencia: monitoreo continuo del enlace mediante herramientas del sistema, medición de pérdida de paquetes, registro de eventos de reconexión y evaluación de estabilidad en ambos enlaces (Wi-Fi y Bluetooth) |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-008 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de un subsistema de almacenamiento no volátil que garantice persistencia, integridad y confidencialidad de datos críticos ante ciclos de encendido/apagado, mediante mecanismos de gestión de sistema de archivos, control de errores y cifrado. |
| Especificaciones derivadas | - Capacidad de almacenamiento ≥ 32 GB (OS, librerías, modelos de IA, datos de usuario) - Soporte de sistemas de archivos robustos con journaling: EXT4 - Integridad de datos ante apagado abrupto - Almacenamiento cifrado de credenciales (AES-128 o superior) - Soporte de ≥ 10 ciclos de power cycling sin corrupción - Velocidad de I/O: • Lectura secuencial ≥ 50 MB/s • Escritura secuencial ≥ 20 MB/s • I/O aleatorio ≥ 1000 IOPS |
| Alternativas de implementación | eMMC vs NAND Flash (cruda) vs EEPROM (para datos críticos) |
| Implicaciones de las alternativas | - eMMC: solución integrada con controlador interno, alta fiabilidad, fácil integración y buen rendimiento; mayor costo. - NAND Flash cruda: menor costo por bit, pero requiere controlador externo, mayor complejidad de software/hardware. - EEPROM: alta fiabilidad para pequeños volúmenes de datos críticos, pero capacidad muy limitada. |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema conserva el 100% de los datos críticos sin corrupción tras ≥ 10 ciclos de apagado abrupto bajo carga de I/O, y el sistema de archivos permanece consistente, montable y sin errores detectables |
| Método de verificación refinado | Prueba de power cycling repetido durante operaciones de lectura/escritura activas; verificación mediante checksums de archivos críticos, logs del sistema y montaje del sistema de archivos tras cada ciclo |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-009 |
| Clasificación | Mixto |
| Implicación técnica | Implementación de entradas físicas mediante GPIO para control de volumen (subir/bajar), con procesamiento de eventos en el sistema operativo y aplicación sobre el pipeline de audio, garantizando respuesta rápida y consistente. |
| Especificaciones derivadas | - ≥ 2 botones físicos (vol+ / vol−) - Detección por GPIO con soporte de interrupciones - Debounce por hardware o software (≈ 5–20 ms) - Latencia ≤ 200 ms - Soporte de autorepeat al mantener pulsación - Integración con subsistema de audio (mixer/volumen digital) - Niveles lógicos compatibles y protección básica (pull-up/down) |
| Alternativas de implementación | Polling vs interrupciones (IRQ) |
| Implicaciones de las alternativas | - Polling: implementación simple, pero mayor uso de CPU y latencia variable dependiente del período de muestreo - Interrupciones (IRQ): menor latencia y consumo, respuesta inmediata; requiere manejo de rebotes y prioridades en el sistemaconsumo. |
| Criterio de aceptación refinado | Latencia ≤ 200 ms en ≥ 95% de 20 mediciones consecutivas, sin rebotes y con funcionamiento correcto de autorepeat. |
| Método de verificación refinado | Medición con osciloscopio: CH1 en GPIO del botón, CH2 en salida analógica de audio; cálculo de retardo entre flanco de pulsación y cambio de nivel. Complementar con logs del sistema para validar eventos y ausencia de rebotes. |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-010 |
| Clasificación | HW |
| Implicación técnica | Implementación de un mecanismo físico independiente del software que interrumpa eléctricamente la captura de audio del micrófono, garantizando la imposibilidad de adquisición de señal incluso ante fallos del sistema. |
| Especificaciones derivadas | - Atenuación de señal ≥ 80 dB (≤ −80 dBV) en estado mute - Interruptor físico independiente del SoC - Tiempo de respuesta ≤ 100 ms desde activación - Indicador visual sincronizado con el estado (LED, indicación en la pantalla u otro) - Que sea aplicable a arquitectura de micrófonos MEMS (analógicos o digitales) - El punto de corte debe impedir la entrega de señal útil al ADC o interfaz digital |
| Alternativas de implementación | - Corte de alimentación del micrófono / preamplificador - Corte en la línea de señal analógica - Deshabilitación de línea de datos en micrófonos digitales (ej. I2S/PDM) - Uso de interruptor analógico (analog switch / load switch) |
| Implicaciones de las alternativas | - Corte de alimentación: máxima robustez, elimina completamente la señal y reduce consumo; puede introducir transitorios al reconectar. - Corte de señal analógica: mantiene alimentación y bloquea la señal; ahorro energético casi nulo. - Corte digital (PDM/I2S): simple implementación, pero no elimina completamente actividad interna del micrófono |
| Criterio de aceptación refinado | Con el mecanismo de mute activado, la señal medida en la entrada del ADC o interfaz de audio es ≤ −80 dBV y no se detecta activación de palabra clave en pruebas funcionales |
| Método de verificación refinado | Medición con osciloscopio o analizador de audio en el punto de entrada al sistema de captura (ADC o interfaz digital), comparando niveles con mute activo/inactivo; verificación adicional mediante pruebas de no detección de voz |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-011 |
| Clasificación | SW |
| Implicación técnica | Implementación de un flujo de interfaz gráfica interactiva que permita la configuración inicial del sistema (onboarding), incluyendo conexión a red Wi-Fi o emparejamiento Bluetooth, sin requerir dispositivos externos. |
| Especificaciones derivadas | - GUI capaz de renderizar interfaces dinámicas en tiempo real - Teclado virtual con soporte alfanumérico y símbolos comunes - Integración con subsistema de red (Wi-Fi/BT) - Flujo guiado paso a paso (selección de red, ingreso de credenciales, conexión) - Tiempo total de configuración ≤ 3 min - Manejo de errores (credenciales incorrectas, red no disponible) - Persistencia de configuración tras reinicio |
| Alternativas de implementación | GUI ligera vs framework gráfico completo |
| Implicaciones de las alternativas | - GUI ligera: menor consumo de memoria y CPU, mayor control, pero mayor esfuerzo de desarrollo - GUI pesada: desarrollo más rápido, componentes reutilizables, pero mayor consumo de recursos y posible impacto en rendimiento |
| Criterio de aceptación refinado | El usuario puede completar el proceso de configuración Wi-Fi o Bluetooth exclusivamente desde la pantalla táctil, con una tasa de éxito ≥ 95% en 10 intentos y tiempo total ≤ 3 minutos |
| Método de verificación refinado | Prueba de onboarding con usuarios, registrando tiempo total, tasa de éxito, errores y logs del sistema durante el proceso |

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador del requisito | FR-011 |
| Clasificación | SW |
| Implicación técnica | Implementación de un cliente de comunicación sobre red IP local capaz de enviar y recibir comandos hacia/desde dispositivos externos mediante protocolos estándar, con soporte de seguridad en la capa de transporte. |
| Especificaciones derivadas | - Soporte de protocolos HTTP (REST) y/o MQTT - Comunicación sobre TCP/IP en red local (LAN) - Soporte de cifrado TLS (v1.2 o superior) - Latencia de envío/recepción de comandos ≤ 500 ms en red local - Manejo de reconexión automática ante pérdida de enlace - Soporte de payloads estructurados (ej. JSON) - Capacidad de mantener conexiones persistentes (MQTT) |
| Alternativas de implementación | REST (HTTP) vs MQTT (publish/subscribe) |
| Implicaciones de las alternativas | - REST (HTTP): modelo request/response, adecuado para comandos puntuales y payloads complejos; mayor overhead de red y cómputo - MQTT: modelo publish/subscribe orientado a eventos, menor consumo de ancho de banda y energía; requiere broker intermedio |
| Criterio de aceptación refinado | El sistema es capaz de enviar y recibir comandos correctamente con al menos un dispositivo o servicio local, con una tasa de éxito ≥ 95% en 20 intentos consecutivos y latencia ≤ 500 ms por transacción |
| Método de verificación refinado | Prueba funcional en red local con servidor o dispositivo de referencia (ej. broker MQTT o endpoint HTTP), registro de logs de envío/recepción, medición de latencia y tasa de éxito. |